自行监测方案

陕西渭河彬州化工有限公司

2021年12月

陕西渭河彬州化工有限公司自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 陕西渭河彬州化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 陕西省咸阳市彬州市新民镇高端能源化工园区 |  |  |
| 法人代表 | 张增战 |  |  |
| 联系人 | 赵亚周 | 联系方式 | 029-34863001 13892559550 |
| 所属行业 | 煤制液体燃料生产、火力发电 | 生产周期 | 连续运行 |
| 自行监测开展方式 | 自动监测＋手工监测 |  |  |
| 产生污染设施情况 |  |  |  |
| 1. 废气：有组织废气包括备煤破碎机、筛分机、转运站、皮带输送产生的颗粒物；棒磨机及煤浆槽产生的颗粒物；低温甲醇洗洗涤塔产生的甲醇；乙二醇装置尾气洗涤塔产生的甲醇；污水处理系统产生的废气氨、硫化氢、臭气浓度；燃煤锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和林格曼黑度；煤仓、灰仓、渣仓、石灰石粉仓、生石灰仓、消石灰仓产生的颗粒物；火炬产生的二氧化硫、氮氧化物及颗粒物。无组织废气包括储罐储存装置和流经装置动静密封点无组织排放挥发性有机物。 2.废水：气化炉、洗涤塔排放的高温黑水及渣池渣灰水进入渣水处理系统处理后，大部分水送到洗涤塔和渣池等进行循环利用。为了保持水系统的盐平衡，从低压灰水泵出口连续排出少量灰水；变换系统排水、低温甲醇洗废水、硫回收废水、乙二醇合成废水、锅炉排污、生活污水等。其中气化废水、变换工段废锅排水、硫回收装置酸性水、乙二醇合成废水、锅炉排污、脱硫废水和地坪冲洗水均送往 污水处理站处理，低温甲醇洗废液、变换系统汽提塔冷凝液送煤浆制备工段用于制煤浆； 生活污水化粪池处理后送污水处理站处理；循环水站排放的清净下水送循环水处理站处理后；脱盐水站排水和原水脱盐水站浓盐水送浓水池，浓水池的水经深度处理后排往园区污水处理站。 3.固废：固体废物主要有废催化剂、炉渣、分子筛、废过滤剂、除尘灰、炉渣、污泥等。 4.噪声：主要为机泵、压缩机、汽轮机、锅炉、发电机、风机等产生的噪声。 |  |  |  |
| 污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 1.有组织废气包括备煤破碎机、筛分机、转运站、皮带输送产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理；棒磨机及煤浆槽产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理；低温甲醇洗废气中甲醇经洗涤塔洗涤；乙二醇装置废气中甲醇经洗涤塔洗涤；污水处理系统产生的废气氨、硫化氢、臭气浓度经生物过滤法处理；燃煤锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和林格曼黑度经布袋除尘器、电除尘器、SCR、SNCR、炉内喷钙+半干法脱硫处理；煤仓、灰仓、渣仓、石灰石粉仓、生石灰仓、消石灰仓产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理；火炬产生的二氧化硫、氮氧化物及颗粒物。无组织废气包括储罐储存装置和流经装置动静密封点无组织排放挥发性有机物，定期委托有资质单位泄漏检测与修复。 2.气化炉、洗涤塔排放的高温黑水及渣池渣灰水进入渣水处理系统处理后，大部分水送到洗涤塔和渣池等进行循环利用。为了保持水系统的盐平衡，从低压灰水泵出口连续排出少量灰水；变换系统排水、低温甲醇洗废水、硫回收废水、乙二醇合成废水、锅炉排污、生活污水等。其中气化废水、变换工段废锅排水、硫回收装置酸性水、乙二醇合成废水、锅炉排污、脱硫废水和地坪冲洗水均送往 污水处理站处理，低温甲醇洗废液、变换系统汽提塔冷凝液送煤浆制备工段用于制煤浆； 生活污水化粪池处理后送污水处理站处理；循环水站排放的清净下水送循环水处理站处理后；脱盐水站排水和原水脱盐水站浓盐水送浓水池，浓水池的水经深度处理后排往园区污水处理站。 3.固体废物主要有废催化剂、炉渣、分子筛、废过滤剂、除尘灰、炉渣、污泥等，其中污泥送至垃圾填埋场填埋，废催化剂由厂家回收。除尘灰、炉渣等外售建材公司。 4.采取相应的降噪措施，除风机和压缩机 等采用加装消声器消声外，其它设备大部分安装在封闭厂房内，采用厂房隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；对振动较大的设备，采取 必要的减振措施，如基础减振等操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包 括隔声门、窗以及吸声材料，在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证厂界噪声的达标控制。 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 1.有组织废气包括备煤破碎机、筛分机、转运站、皮带输送产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理后经外排；棒磨机及煤浆槽产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理后外排；低温甲醇洗废气中甲醇经洗涤塔洗涤后外排；乙二醇装置废气中甲醇经洗涤塔洗涤后外排；污水处理系统产生的废气氨、硫化氢、臭气浓度经生物过滤法处理后外排；燃煤锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和林格曼黑度经布袋除尘器、电除尘器、SCR、SNCR、炉内喷钙+半干法脱硫处理后外排；煤仓、灰仓、渣仓、石灰石粉仓、生石灰仓、消石灰仓产生的颗粒物，采用布袋除尘器处理后外排；火炬产生的二氧化硫、氮氧化物及颗粒物。无组织废气包括储罐储存装置和流经装置动静密封点无组织排放挥发性有机物，定期委托有资质单位泄漏检测与修复。 2.气化炉、洗涤塔排放的高温黑水及渣池渣灰水进入渣水处理系统处理后，大部分水送到洗涤塔和渣池等进行循环利用。为了保持水系统的盐平衡，从低压灰水泵出口连续排出少量灰水；变换系统排水、低温甲醇洗废水、硫回收废水、乙二醇合成废水、锅炉排污、生活污水等。其中气化废水、变换工段废锅排水、硫回收装置酸性水、乙二醇合成废水、锅炉排污、脱硫废水和地坪冲洗水均送往 污水处理站处理，低温甲醇洗废液、变换系统汽提塔冷凝液送煤浆制备工段用于制煤浆； 生活污水化粪池处理后送污水处理站处理；循环水站排放的清净下水送循环水处理站处理后；脱盐水站排水和原水脱盐水站浓盐水送浓水池，浓水池的水经深度处理后排往园区污水处理站。 |  |  |  |

二、监测项目及频次

- 有组织废气

①彬州公司厂内共有44处有组织排放点，其中水汽锅炉有1个主要排放口，其余均为一般排放口。

②自行监测点位及监测频次、排放执行标准见表1。

③锅炉比对监测指标及频次：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、流速、温度、湿度、氧含量，每月一次。

表1  有组织废气监测点位情况

| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产物设施 | 排放口编号 | 标准限值mg/m3 | 执行标准 | 排放口类型 | 污染物 | 监测方式 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测频次 | 备注 |
| 1 | 1#转运站 | DA001 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 2 |  | DA002 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 3 |  | DA003 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 4 | 2#转运站 | DA004 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 5 |  | DA005 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 6 | 3#转运站 | DA006 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 7 |  | DA007 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 8 | 4#转运站 | DA008 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 9 |  | DA009 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 10 |  | DA010 | 120mg/m3（3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 11 | 5#转运站 | DA011 | 120mg/m3（31kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 12 | 6#转运站 | DA012 | 120mg/m3（31kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 13 | 7#转运站 | DA013 | 120mg/m3（31kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 14 |  | DA014 | 120mg/m3（31kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 15 | 8#转运站 | DA015 | 120mg/m3（31kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 16 | 破碎机、筛分机 | DA016 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 17 |  | DA017 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 18 | 破碎机、筛分机 | DA018 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 19 20 |  | DA019 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
|  | 棒磨机、煤浆槽 | DA020 | 120mg/m3（39kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/半年 |  |
| 21 21 | 低温甲醇洗-洗涤塔 | DA021 | 50 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 一般排放口 | 甲醇 | 委托检测 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法标准HJ T 33-1999 | 色谱仪 | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 120mg/m3（100kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  | 非甲烷总烃 | 委托检测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 硫化氢 | 委托检测 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 色谱仪 | 1次/半年 |  |
| 22 | 乙二醇装置-尾气洗涤塔 | DA022 | 50 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 一般排放口 | 甲醇 | 委托检测 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法标准HJ T 33-1999 | 色谱仪 | 1次/半年 |  |
| 23 | 污水处理系统 | DA023 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 一般排放口 | 氨 | 委托检测 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 分光光度计 | 1次/季度 |  |
| 24 |  |  | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 色谱仪 | 1次/季度 |  |
| 25 |  |  | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |  | 非甲烷总烃 |  | 固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 色谱仪 | 1次/季度 |  |
| 26 | 燃煤锅炉 | DA024 | 10 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018 | 主要排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 在线监测 | 在线设备故障期间，每4h手工监测1次，每天不少于6次。 |
| 27 |  |  | 35 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018 |  | 二氧化硫 |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 空气智能采样器 | 在线监测 | 在线设备故障期间，每4h手工监测1次，每天不少于6次。 |
|  |  |  | 50 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018 |  | 氮氧化物 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 空气智能采样器 | 在线监测 | 在线设备故障期间，每4h手工监测1次，每天不少于6次。 |
| 28 |  |  | 21kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 硫化氢 |  | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 色谱仪 | 1次/月 |  |
| 29 |  |  | 0.03 | 陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018 |  | 汞及其化合物 |  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 30 |  |  | 1级 | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011 |  | 林格曼黑度 |  | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | 烟气黑度图 | 1次/月 |  |
| 31 | 渣库 | DA025 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 32 | 1#煤仓 | DA026 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 33 | 2#煤仓 | DA027 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 34 | 3#煤仓 | DA028 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 35 | 4#煤仓 | DA029 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 36 | 5#煤仓 | DA030 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 37 | 6#煤仓 | DA031 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 38 | 1#灰库 | DA032 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 39 |  | DA033 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 40 | 2#灰库 | DA034 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 41 |  | DA035 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 42 | 1#石灰石粉仓 | DA036 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 43 | 2#石灰石粉仓 | DA037 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 44 | 3#石灰石粉仓 | DA038 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 45 | 1#生石灰仓 | DA039 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 46 | 2#生石灰仓 | DA040 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 47 | 3#生石灰仓 | DA041 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 48 | 1#消石灰仓 | DA042 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 49 | 2#消石灰仓 | DA043 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |
| 50 | 3#消石灰仓 | DA044 | 120mg/m3（23kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 一般排放口 | 颗粒物 | 委托检测 | 固定污染物废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017 | 空气智能采样器 | 1次/年 |  |

- 2、废水

①监测因子

pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、石油类、硫化物、挥发酚、总氰化物、总有机碳、溶解性总固体；

②比对监测指标及频次：COD、氨氮、pH、流量，每月一次

③监测点布设

在公司污水总排口、气化废水排口、雨水排放口各布设一个监测点位。废水监测点位、监测项目及频次见表2。

表2  废水监测点位情况

| 序号 | 排放口编号 | 监测项目 | 排放限值mg/L | 执行标准 | 监测方式 | 监测方法及来源 | 分析仪器 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 总铅 | 1.0 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 委托检测 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 2 |  | 总汞 | 0.005 |  | 委托检测 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 | 荧光计 | 1次/月 |  |
| 3 |  | 总砷 | 0.5 |  | 委托检测 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 4 |  | 烷基汞 | 0（不得检出） |  | 委托检测 | 水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱冷原子荧光光谱法HJ 977-2018 | 色谱仪 | 1次/半年 |  |
| 5 | DW002 | 总磷（以P计） | / | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 委托检测 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 6 |  | COD | 500 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解仪 | 在线监测 | 在线故障期间，每6h手工监测1次，每天不少于4次。 |
| 7 |  | pH | 6-9 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | pH计 | 在线监测 | 在线故障期间，每6h手工监测1次，每天不少于4次。 |
| 8 |  | 总有机碳 | / | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法HJ501-2009 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 9 |  | 氨氮 | / | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | 分光光度计 | 在线监测 | 在线故障期间，每6h手工监测1次，每天不少于4次。 |
| 10 |  | 石油类 | 20 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 11 |  | 挥发酚 | 2.0 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 | / | 1次/月 |  |
| 12 |  | 悬浮物 | 400 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 | / | 1次/月 |  |
| 13 |  | 硫化氢 | 1 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 | 气相分子吸收光谱仪 | 1次/月 |  |
| 14 |  | BOD5 | 300 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | / | 1次/月 |  |
| 15 |  | 溶解性总固体 | / | / |  | 水质 溶解性总固体的测定 生活饮用水标准检验方法 | / | 1次/月 |  |
| 16 |  | 总氮（以N计） | / | / |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 17 |  | 总氰化物 | 1.0 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（HJ 484—2009 ） | 分光光度计 | 1次/月 |  |
| 18 | YS001 | 化学需氧量 | / |  | 委托检测 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解仪 |  | 有流动水排放时按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度第一次有流动水排放开展按日监测。 |
| 19 |  | 氨氮 | / |  |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 | 分光光度计 |  | 有流动水排放时按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度第一次有流动水排放开展按日监测。 |

- 3、噪声

## 表3 噪音监测点位情况

| 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 | 监测方式 | 监测方法及来源 | 分析仪器 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东北1# | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼：65dB（A） 夜：55dB（A） | 委托检测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 1次/季度 |
| 厂界东北2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界东南1# |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界东南2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界西南侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧龙村1# |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧龙村2# |  |  |  |  |  |  |  |

1. 监测频次：根据不同污染因子对应监测频次。

2. 监测方法：企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

4、无组织废气

项目生产过程与污水处理站敞开液面会有部分废气未全部收集无组织逸散排放，在厂界布设无组织监控点位。

①监测因子

厂界：颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度；

循环冷却水：总有机碳；

②监测点布设

在企业厂界上风向布设1个监测点位，并于下风向布设3个监测点位；循环冷却水在换热器进口出口布设2个监测点位。监测点位、监测项目及监测频次详见表4。

表4  无组织监测点位情况

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度 | 1次/季度 |
| 厂界下风向1/2/3# | 颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度 | 1次/季度 |
| 循环冷却水 | 总有机碳 | 1次/半年 |

表5  无组织废气污染物排放执行标准

| 监测点位 | 污染物 | 无组织排放监控限值 | 分析方法 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 甲醇 | 12.0 mg/m3 | 环境空气和废气中甲醇的测定 气相色谱法 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 mg/m3 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 |  |
|  | 氨(氨气) | 1.5 mg/m3 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | 硫化氢 | 0.06 mg/m3 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 循环冷却水（进出口） | 总有机碳 | / | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822-2019） |

5、地下水监测

①监测因子

pH值、硝酸盐氮、总硬度、铅、镉、铜、锌、镍、总氰化物、亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、汞、砷、氟化物。

②监测点布设厂外1个，厂内2个。

③监测方法：监测因子手工监测；

④采样方法及个数：混合采样，至少3个。

表6  地下水水监测点位情况

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂外 | pH值、硝酸盐氮、总硬度、铅、镉、铜、锌、镍、总氰化物、亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、汞、砷、氟化物 | 半年/次 |
| 厂内 |  |  |

表7 废水排放执行标准

| 污染物 | 标准（mg/L） | 分析方法 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 硝酸盐氮 | 20 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法 |  |
| 总硬度 | 450 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |  |
| 铅 | 0.01 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 镉 | 0.005 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 螯合萃取法-原子吸收分光光度法 |  |
| 铜 | 1.0 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |  |
| 锌 | 1.0 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |  |
| 镍 | 0.02 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 总氰化物 | 0.05 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |
| 亚硝酸盐氮 | 1 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 |  |
| 氨氮 | 0.5 | 水质 氨氮的测定 分光光度法 |  |
| 六价铬 | 0.05 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
| 汞 | 0.001 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |  |
| 砷 | 0.01 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |  |
| 氟化物 | 1.0 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 |  |

- 6、土壤监测

①监测因子

总砷、总汞、镉、铜、镍、铅、六价铬、萘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、石油烃（C10-C40）。

②监测点布设详见《土壤监测方案》

③监测方法：监测因子手工监测；

④采样方法及个数：梅花布点法；

⑤执行标准及其限值

土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地标准，执行标准见表、土壤监测分析方法详见表9。

表8 土壤监测点位情况

表9 土壤执行标准

| 监测项目 | 标准（mg/kg） | 分析方法 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总砷 | 60 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地标准 |
| 总汞 | 38 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 |  |
| 镉 | 65 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |
| 铜 | 18000 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 镍 | 900 |  |  |
| 铅 | 800 |  |  |
| 六价铬 | 5.7 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 |  |
| 萘 | 70 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |  |
| 苯并(a)蒽 | 15 |  |  |
| 䓛 | 1293 |  |  |
| 苯并(b)荧蒽 | 15 |  |  |
| 苯并(k)荧蒽 | 151 |  |  |
| 苯并(a)芘 | 1.5 |  |  |
| 二苯并(a,h)蒽 | 1.5 |  |  |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 15 |  |  |
| 硝基苯 | 76 |  |  |
| 苯胺 | 260 |  |  |
| 2-氯苯酚 | 2256 |  |  |
| 氯甲烷 | 37 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 |  |
| 氯乙烯 | 0.43 |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |  |
| 二氯甲烷 | 616 |  |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |  |
| 氯仿 | 0.9 |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |
| 四氯化碳 | 2.8 |  |  |
| 苯 | 4 |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |  |
| 三氯乙烯 | 2.8 |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |  |
| 甲苯 | 1200 |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |  |
| 四氯乙烯 | 53 |  |  |
| 氯苯 | 270 |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |  |
| 乙苯 | 28 |  |  |
| 间,对-二甲苯 | 570 |  |  |
| 邻-二甲苯 | 640 |  |  |
| 苯乙烯 | 1290 |  |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |  |
| 1,2-二氯苯 | 560 |  |  |
| 1,4-二氯苯 | 20 |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | 4500 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 |

## 新增点位

根据2022年技改项目排放口的增加，预计增加点位及监测指标如表10 所示。

表10 新增点位

| 监测点位 | 监测项目 | 标准限值 | 标准来源 | 分析方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气膜棚废气处理排放口 | 非甲烷总烃 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 1次/季度 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 1次/季度 |
|  | 氨气 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 1次/季度 |
|  | 颗粒物 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 1次/季度 |
| 硫回收造粒机排放口 | 颗粒物 | 120 （3.5kg/h） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 1次/季度 |
| 布袋除尘器排放口5个 | 颗粒物 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 1次/半年 |
| VOC处理装置排放口 | 非甲烷总烃 | 120 ## 处理效率大于80% | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 ## 挥发性有机物无组织排放标准GB37822-2019 | 固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 1次/季度 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 1次/季度 |
|  | 氨气 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 1次/季度 |
| 油气回收装置排放口3个 | 甲醇 | 50 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法标准HJ T 33-1999 | 1次/季度 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 1次/季度 |
| 危废库废气回收排放口 | 非甲烷总烃 | 120 | 气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 | 1次/季度 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 1次/季度 |
|  | 氨气 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 1次/季度 |
|  | 甲醇 | 50 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法标准HJ T 33-1999 | 1次/季度 |
|  | 颗粒物 | 120 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 1次/季度 |

四、质量控制措施

（1）环保管理机构及职责：安全环保科对在线监测及环保设施进行监管，保证环保设施及监测设施有效正常运行。

（2）废气自行监测采用自动监测仪器进行，每季度由省环境监测中心站进行监督监测和比对监测，保障烟气监测质量。

（3）水质样品的采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水质采样技术方案设计技术指导》（HJ 495-2009）、《水质 采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的技术要求进行。采样过程应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质量控制样品分析，保证监测结果的准确性。

（4）监测人员经考核并持证上岗，监测用仪器全部经过计量检定并在有效期内。

（5）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。仪器采样与手工比对采用在同一位置，保证比对的准确性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（6）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（7）人工监测与在线监测相结合，定期对各个污染源点位进行人工取样监测。

（8）污染源严格按照相关规范要求，进行污染源自动监控，定期对在线监测仪器进行校准、校验。

五、监测数据记录、整理、存档要求

（1）监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ819执行。对公司非常规指标委托其它有资质的检（监）测机构监测的情况，公司不做手工监测的记录（监测机构监测时做原始监测记录），但应整理存档好委托监测报告。

（2）对公司自行监测的常规污染指标，做好采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录及质控记录等信息。

（3）公司监督在线运维商做好自动监测运维记录：包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

六、监测结果公开时限

1、公布方式

自行监测数据公开内容及方式按照《企业环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

2、公布内容：企业信息、在线监测结果、手工监测结果、委托监测结果。

3、公布时限:

①手工监测数据、委托监测数据，监测结果出具后次日上传公布。②自动监测数据应实时公布监测结果。